排污许可证

（副本）

中华人民共和国生态环境部监制

枣庄市生态环境局印制

持证须知

一、本证根据《排污许可管理办法（试行）》及相关文件制定和发放。

二、应当在生产经营场所内方便公众监督的位置悬挂本证正本。禁止涂改、伪造本证。禁止以出租、出借、买卖或者其他非法方式转让本证。

三、本证应当包含持证单位所有纳入排污许可管理的废水和废气排放口，未载明但排放废水和废气的，属于违法行为。

四、应当严格按照本证规定的许可事项排放污染物，并严格遵守本证中的各项管理要求。配合县级以上生态环境主管部门的工作人员进行监督检查，如实反映情况并提供有关资料。

五、应当在本证有效期届满前三十个工作日内向原核发生态环境主管部门提出延续申请本证，未提出延续申请的，核发生态环境主管部门有权依法注销本证。

六、持证单位应当在基本信息、许可事项发生变更以及存在原址改扩建建设项目或者进行排污权交易后按照《排污许可管理办法（试行）》规定的时限及时申请变更本证。

七、在排污许可证有效期内，国家和地方污染物排放标准、总量控制要求或者地方人民政府依法制定的限期达标规划、重污染天气应急预案发生变化时，持证单位应及时申请变更排污许可证。

排污许可证目录

第一册	1

一、排污单位基本情况	2

二、大气污染物排放	3

（一）排放口	3

（二）有组织排放许可限值	3

（三）无组织排放许可条件	6

（四）特殊情况下许可限值	7

（五）排污单位大气排放总许可量	10

三、水污染物排放	11

（一）排放口	11

（二）排放许可限值	12

四、噪声排放信息	13

五、固体废物排放信息	14

六、环境管理要求	23

（一）自行监测	23

（二）环境管理台账记录	48

（三）执行（守法）报告	53

（四）信息公开	54

（五）其他控制及管理要求	54

七、许可证变更、延续记录	56

八、其他许可内容	56

第二册	57

九、排污单位登记信息	58

（一）主要产品及产能	58

（二）主要原辅材料及燃料	70

（三）产排污节点、污染物及污染治理设施	70

（四）排污权使用和交易信息	76

十、补充登记信息	76

十一、附图和附件	77

排污许可证

副本

第一册

证书编号：91370400743362846C001V

单位名称：枣庄市永利化工有限公司

注册地址：枣庄市市中区齐村镇朱子埠矿南

行业类别：无机盐制造

生产经营场所地址：枣庄市市中区齐村镇朱子埠矿南

统一社会信用代码：91370400743362846C

法定代表人（主要负责人）：李君祥

技术负责人：邱强丰

固定电话：06323557468  移动电话：13963241546

有效期限：自2020年09月01日起至2023年08月31日止

发证机关：（公章）枣庄市生态环境局

发证日期：2020年08月20日

## 一、排污单位基本情况

表1  排污单位基本信息表

| 单位名称 | 枣庄市永利化工有限公司 | 注册地址 |  | 枣庄市市中区齐村镇朱子埠矿南 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 | 277000 | 生产经营场所地址 |  | 枣庄市市中区齐村镇朱子埠矿南 |
| 行业类别 | 无机盐制造 | 投产日期 |  | 2002-11-01 |
| 生产经营场所中心经度 | 117º 29′ 46.00″ | 生产经营场所中心纬度 |  | 34º 52′ 5.20″ |
| 组织机构代码 |  | 统一社会信用代码 |  | 91370400743362846C |
| 技术负责人 | 邱强丰 | 联系电话 |  | 13963241546 |
| 所在地是否属于大气重点控制区 | 否 | 所在地是否属于总磷控制区 |  | 否 |
| 所在地是否属于总氮控制区 | 是 | 所在地是否属于重金属污染特别排放限值实施区域 |  | 否 |
| 是否位于工业园区 | 否 | 所属工业园区名称 |  |  |
| 是否需要改正 | 否 | 排污许可证管理类别 |  | 重点管理 |
| 主要污染物类别 | ☑废气☑废水 |  |  |  |
| 主要污染物种类 | ☑颗粒物 ☑SO2 ☑NOx □VOCs ☑其他特征污染物（硫化氢,臭气浓度,氨（氨气）） |  | ☑COD ☑氨氮 ☑其他特征污染物（全盐量,悬浮物,pH值,氟化物（以F-计）,硫化物,总汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅,溶解性总固体（全盐类）,总磷（以P计）,五日生化需氧量,动植物油,总氮（以N计）） |  |
| 大气污染物排放形式 | ☑有组织 ☑无组织 | 废水污染物排放规律 |  |  |
| 大气污染物排放执行标准名称 | 恶臭污染物排放标准GB 14554-93,区域性大气污染物综合排放标准DB37/2376-2019,无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015,大气污染物综合排放标准GB16297-1996,大气污染物综合排放标准GB 16297-1996 |  |  |  |
| 水污染物排放执行标准名称 |  |  |  |  |

## 二、大气污染物排放

### （一）排放口

表2  大气排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 污染物种类 | 排放口地理坐标（1） |  | 排气筒高度（m） | 排气筒出口内径（m）（2） | 排气温度（℃） | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#废气排气口; 颗粒物,二氧化硫,氮氧化物,氨（氨气）,硫化氢,臭气浓度; 117°29′45.46″; 34°52′8.98″; 25; 2; 80. 2; DA002; 2#废气排气口; 颗粒物; 117°29′43.22″; 34°52′6.38″; 20; 0.6; 80. 3; DA003; 3#废气排放口; 硫化氢,颗粒物,氨（氨气）,臭气浓度; 117°29′43.48″; 34°52′9.55″; 15; 0.6; 80. |

### （二）有组织排放许可限值

表3 大气污染物有组织排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可排放速率限值 (kg/h) | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 承诺更加严格排放浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA001; 1#废气排气口; 氮氧化物; 200mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA001; 1#废气排气口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA001; 1#废气排气口; 臭气浓度; /; 6000; /; /; /; /; /; /. 4; DA001; 1#废气排气口; 硫化氢; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA001; 1#废气排气口; 二氧化硫; 100mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; DA001; 1#废气排气口; 氨（氨气）; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 主要排放口合计 |  |  | 颗粒物; 10.800000; 10.800000; 10.800000; /; /; /. SO2; 54; 54; 54; /; /; /. NOx; 108; 108; 108; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; DA002; 2#废气排气口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; DA003; 3#废气排放口; 氨（氨气）; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; DA003; 3#废气排放口; 颗粒物; 20mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 4; DA003; 3#废气排放口; 硫化氢; 10mg/Nm3; /; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; DA003; 3#废气排放口; 臭气浓度; /; /; /; /; /; /; /; /. |
| 一般排放口合计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |
| 全厂有组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂有组织排放总计 |  |  | 颗粒物; 10.8; 10.8; 10.8; /; /. SO2; 54; 54; 54; /; /. NOx; 108; 108; 108; /; /. VOCs; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

全厂有组织排放总计备注信息

### （三）无组织排放许可条件

表4  大气污染物无组织排放

| 序号 | 生产设施编号/无组织排放编号 | 产污环节 | 污染物种类 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 其他信息 | 年许可排放量限值（t/a） |  |  |  |  | 申请特殊时段许可排放量限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 名称 | 浓度限值 |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |  |
| 1; 厂界; 氮氧化物; 加强管理，减少跑冒滴漏; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 0.12mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 2; 厂界; 二氧化硫; 加强管理，减少跑冒滴漏; 大气污染物综合排放标准GB 16297-1996; 0.4mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 3; 厂界; 臭气浓度; 对生产设施进行密闭，减少跑冒滴漏; 恶臭污染物排放标准GB 14554-93; 20; /; /; /; /; /; /. 4; 厂界; 硫化氢; 对生产设施进行密闭，减少跑冒滴漏; 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015; 0.03mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 5; 厂界; 氨（氨气）; 对生产设施进行密闭，减少跑冒滴漏; 无机化学工业污染物排放标准GB 31573-2015; 0.3mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 6; MF0018; 破碎; 颗粒物; 水喷淋; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. 7; MF0019; 破碎; 颗粒物; 水喷淋; 大气污染物综合排放标准GB16297-1996; 1.0mg/Nm3; /; /; /; /; /; /mg/Nm3. |
| 全厂无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂无组织排放总计 |  |  | 颗粒物; /; /; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /; /; /. |

### （四）特殊情况下许可限值

表5  特殊情况下大气污染物有组织排放

| 排放口类型 | 污染物种类 | 许可排放时段 | 许可排放浓度限值 | 许可日排放量限值（kg/d） | 许可月排放量限值（t/m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境质量限期达标规划要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 重污染天气应对要求 |  |  |  |  |  |
| 主要排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 一般排放口 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 无组织排放 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |
| 全厂合计 | 颗粒物; /; /; /; /. SO2; /; /; /; /. NOx; /; /; /; /. VOCs; /; /; /; /. |

冬季污染防治其他备注信息

其他特殊情况备注信息

1.按照最新版《枣庄市重污染天气应急预案》制定工作方案，严格落实限（停）产、限排措施。2.国家、省相关政策发生变动的，依照最新政策要求执行。3.特殊时段的许可排放量，若有要求停产（限产）的执行以下数值：重污染天气应对期间日许可排放量=日均排放量基数*（1-重污染天气应对期间排放量削减比例），日均排放量基数采用上一年环境统计相关数据，无上一年环境统计数据的，按照技术规范要求取值。

注：特殊情况指环境质量限期达标规划、重污染天气应对等对排污单位有更加严格的排放控制要求的情况

### （五）排污单位大气排放总许可量

表6  企业大气排放总许可量

| 序号 | 污染物种类 | 第一年（t/a） | 第二年（t/a） | 第三年（t/a） | 第四年（t/a） | 第五年（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 颗粒物; 10.8; 10.8; 10.8; /; /. 2; SO2; 54; 54; 54; /; /. 3; NOx; 108; 108; 108; /; /. 4; VOCs; /; /; /; /; /. |

企业大气排放总许可量备注信息

注：“全厂合计”指的是，“全厂有组织排放总计”与“全厂无组织排放总计”之和数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 三、水污染物排放

### （一）排放口

表7雨水排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 排放口地理坐标（1） |  | 排放去向 | 排放规律 | 间歇排放时段 | 受纳自然水体信息 |  | 汇入受纳自然水体处地理坐标（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  | 名称（2） | 受纳水体功能目标（3） | 经度 | 纬度 |  |  |
| 1; DW001; 雨水排放口; 117°29′48.98″; 34°51′59.87″; 进入城市下水道（再入江河、湖、库）; 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放; /; 峄城沙河齐村支流; III类; 117°30′5.04″; 34°51′30.60″. |

### （二）排放许可限值

表8  废水污染物排放

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 |  | 污染物种类 | 许可排放浓度限值 | 许可年排放量限值（t/a） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 第一年 | 第二年 | 第三年 | 第四年 | 第五年 |
| 主要排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 一般排放口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般排放口合计 |  |  | CODcr. 氨氮. |
| 全厂排放口总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 全厂排放口总计 |  |  | CODcr; /; /; /; /; /. 氨氮; /; /; /; /; /. |

主要排放口备注信息

一般排放口备注信息

/

全厂排放口备注信息

/

注：“全厂排放口总计”指的是，主要排放口合计数据、全厂总量控制指标数据两者取严。

## 四、噪声排放信息

表9 噪声排放信息

| 噪声类别 | 生产时段 |  | 执行排放标准名称 | 厂界噪声排放限值 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  | 昼间,dB(A) | 夜间,dB(A) |  |
| 稳态噪声 | 06至22 | 22至06 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 60 | 50 | 昼夜间各监测一次，1次/季。 |
| 频发噪声 |  |  |  |  |  |  |
| 偶发噪声 |  |  |  |  |  |  |

## 五、固体废物排放信息

表10 固体废物基础信息表

| 固体废物基础信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 | 代码 | 危险特性 | 类别 | 物理性状 | 产生环节 | 去向 | 备注 |
| 1; 一般工业固体废物; 炉渣; SW03; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托利用; 碳酸锶生产线烘干炉炉渣，外卖建材公司委托利用。. 2; 一般工业固体废物; 脱硫石膏; SW06; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 半固态（泥态废物，SS）; 废水处理站废水处理站; 自行贮存,委托利用; 脱硫废水暂存池沉渣，主要成分为脱硫石膏，外卖建材公司委托利用。. 3; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他硫磺生产线; 自行贮存,委托处置; 硫磺生产线的废催化剂（氧化铝）由生产厂家回收处置。. 4; 一般工业固体废物; 脱硫石膏; SW06; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托利用; 脱硫石膏外卖建材公司，委托利用。. 5; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托利用; 碳酸锶生产线的浸取底渣、澄清底渣属于一般工业固废，主要成分是SrCO3、SrSi3。外卖建材公司委托利用。. 6; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他硫脲生产线; 自行贮存,自行利用; 硫脲生产线的压滤残渣，作为焙烧炉尾气石灰石膏法脱硫的脱硫剂，自行利用。. 7; 危险废物; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; HW08 900-249-08; T，I; /; 液态（高浓度液态废物L）; 其他无机化学行业生产线—其他硫磺生产线,其他无机化学行业生产线—其他硫脲生产线,其他无机化学行业生产线—其他硫氢化钠生产线,其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托处置; 设备维护产生的废机油，属于HW08，委托处置. 8; 危险废物; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; HW49 900-041-49; T/In; /; 固态（固态废物，S）; 物料储运物料储运; 自行贮存,委托处置; 设备防腐刷漆产生的废漆桶，属于HW49 900-041-49，委托处置。. 9; 危险废物; 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等; HW49 900-047-49; T/C/I/R; /; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他硫磺生产线,其他无机化学行业生产线—其他硫脲生产线,其他无机化学行业生产线—其他硫氢化钠生产线,其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托处置; 实验室废液，委托处置. |

表11 自行贮存和自行利用/处置设施信息表

| 固体废物类别 |  |  |  |  |  |  |  | 危险废物 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 |  |  | 危废暂存间 |  |  |  |  | 设施编号 |  |  | TS003 |  |  |
| 设施类型 |  |  | 自行贮存设施 |  |  |  |  | 位置 |  |  | 经度117°29′43.62″ 纬度34°52′2.50″ |  |  |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） |  |  | 是 |  |  |  |  | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |  |  |  |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 |  |  | 30 |  | 单位 |  | t | 面积（贮存设施填报m2） |  |  | 40 |  |  |
| 自行贮存/利用/处置固体废物基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 |  | 代码 |  | 危险特性 |  | 类别 | 物理性状 | 产生环节 |  | 去向 | 备注 |
| 1; 危险废物; 其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物; HW08 900-249-08; T，I; /; 液态（高浓度液态废物L）; 其他无机化学行业生产线—其他硫磺生产线,其他无机化学行业生产线—其他硫脲生产线,其他无机化学行业生产线—其他硫氢化钠生产线,其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托处置; 设备维护产生的废机油，属于HW08，委托处置. 2; 危险废物; 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质; HW49 900-041-49; T/In; /; 固态（固态废物，S）; 物料储运物料储运; 自行贮存,委托处置; 设备防腐刷漆产生的废漆桶，属于HW49 900-041-49，委托处置。. 3; 危险废物; 生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等; HW49 900-047-49; T/C/I/R; /; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他硫磺生产线,其他无机化学行业生产线—其他硫脲生产线,其他无机化学行业生产线—其他硫氢化钠生产线,其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托处置; 实验室废液，委托处置. |
| 污染防控技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物类别 |  |  |  |  |  |  |  | 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 |  |  | 脱硫剂仓库 |  |  |  |  | 设施编号 |  |  | TS002 |  |  |
| 设施类型 |  |  | 自行贮存设施 |  |  |  |  | 位置 |  |  | 经度117°29′46.50″ 纬度34°52′8.90″ |  |  |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） |  |  | 是 |  |  |  |  | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |  |  |  |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 |  |  | 500 |  | 单位 |  | t | 面积（贮存设施填报m2） |  |  | 240 |  |  |
| 自行贮存/利用/处置固体废物基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 |  | 代码 |  | 危险特性 |  | 类别 | 物理性状 | 产生环节 |  | 去向 | 备注 |
| 1; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他硫脲生产线; 自行贮存,自行利用; 硫脲生产线的压滤残渣，作为焙烧炉尾气石灰石膏法脱硫的脱硫剂，自行利用。. |
| 污染防控技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物类别 |  |  |  |  |  |  |  | 一般工业固体废物 |  |  |  |  |  |
| 自行贮存和自行利用/处置设施基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设施名称 |  |  | 渣棚 |  |  |  |  | 设施编号 |  |  | TS001 |  |  |
| 设施类型 |  |  | 自行贮存设施 |  |  |  |  | 位置 |  |  | 经度117°29′54.31″ 纬度34°52′7.07″ |  |  |
| 是否符合相关标准要求（贮存设施填报） |  |  | 是 |  |  |  |  | 自行利用/处置方式（处置设施填报） |  |  |  |  |  |
| 自行贮存/利用/处置能力 |  |  | 5000 |  | 单位 |  | t | 面积（贮存设施填报m2） |  |  | 3200 |  |  |
| 自行贮存/利用/处置固体废物基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 固体废物类别 | 固体废物名称 |  | 代码 |  | 危险特性 |  | 类别 | 物理性状 | 产生环节 |  | 去向 | 备注 |
| 1; 一般工业固体废物; 炉渣; SW03; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托利用; 碳酸锶生产线烘干炉炉渣，外卖建材公司委托利用。. 2; 一般工业固体废物; 脱硫石膏; SW06; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 半固态（泥态废物，SS）; 废水处理站废水处理站; 自行贮存,委托利用; 脱硫废水暂存池沉渣，主要成分为脱硫石膏，外卖建材公司委托利用。. 3; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他硫磺生产线; 自行贮存,委托处置; 硫磺生产线的废催化剂（氧化铝）由生产厂家回收处置。. 4; 一般工业固体废物; 脱硫石膏; SW06; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托利用; 脱硫石膏外卖建材公司，委托利用。. 5; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他碳酸锶生产线; 自行贮存,委托利用; 碳酸锶生产线的浸取底渣、澄清底渣属于一般工业固废，主要成分是SrCO3、SrSi3。外卖建材公司委托利用。. 6; 一般工业固体废物; 其他一般工业固体废物; SW59; /; 第Ⅰ类工业固体废物; 固态（固态废物，S）; 其他无机化学行业生产线—其他硫脲生产线; 自行贮存,自行利用; 硫脲生产线的压滤残渣，作为焙烧炉尾气石灰石膏法脱硫的脱硫剂，自行利用。. |
| 污染防控技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求：

一、危险废物污染防控技术要求 1. 委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求排污单位委托他人运输、利用、处置危险废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求；转移危险废物的，应当按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单等。2. 自行贮存设施污染防控技术要求包装容器应达到相应的强度要求并完好无损，禁止混合贮存性质不相容而未经安全性处置的危险废物；危险废物容器和包装物以及危险废物贮存设施、场所应按规定设置危险废物识别标志；仓库式贮存设施应分开存放不相容危险废物，按危险废物的种类和特性进行分区贮存，采用防腐、防渗地面和裙脚，设置防止泄露物质扩散至外环境的拦截、导流、收集设施；贮存堆场要防风、防雨、防晒；从事收集、贮存、利用、处置危险废物经营活动的单位，贮存危险废物不得超过一年（报经颁发危险废物经营许可证的生态环境主管部门批准或法律法规另有规定的除外）等。 排污单位生产运营期间危险废物自行贮存设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18597、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。3. 自行利用/处置设施污染防控技术要求 危险废物填埋场不得填埋医疗废物、与衬层具有不相容性反应的废物、液态废物；利用/处置设施、场所应按照规定设置危险废物识别标志等。 排污单位生产运营期间危险废物自行利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护还应符合 GB 15562.2、GB 18484、GB 18598、GB 30485、HJ 2025 和 HJ 2042 等相关标准规范要求。二、一般工业固体废物污染防控技术要求1. 委托贮存/利用/处置环节污染防控技术要求 排污单位委托他人运输、利用、处置一般工业固体废物的，应落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规要求，对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求等。2  自行贮存/利用/处置设施污染防控技术要求 采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存一般工业固体废物的，贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求；危险废物和生活垃圾不得进入一般工业固体废物贮存场及填埋场；不相容的一般工业固体废物应设置不同的分区进行贮存和填埋作业；焚烧处置设施的炉渣与飞灰应分别收集、贮存和运输；贮存场、填埋场应设置清晰、完整的一般工业固体废物标志牌等。 排污单位生产运营期间一般工业固体废物自行贮存/利用/处置设施的环境管理和相关设施运行维护要求还应符合 GB 15562.2、GB 18599、GB 30485 和 HJ 2035 等相关标准规范要求。

## 六、环境管理要求

### （一）自行监测

表12 自行监测及记录表

| 序号 | 污染源 类别/监测类别 | 排放口编号/监测点位 | 排放口名称/监测点位名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 监测设施 | 自动监测是否联网 | 自动监测仪器名称 | 自动监测设施安装位置 | 自动监测设施是否符合安装、运行、维护等管理要求 | 手工监测采样方法及个数 | 手工监测 频次 | 手工测定方法 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 废气; DA001; 1#废气排气口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 2; 废气; DA001; 1#废气排气口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 3; 废气; DA001; 1#废气排气口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 氮氧化物; 自动; 是; 氮氧化物监测设备（北京雪迪龙SCS-900UV）; 焙烧炉烟囱; 是; 非连续采样 至少3个; 自动监测设备故障期间，监测频次为至少每天4次，间隔不超过6h; 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法HJ 693-2014,固定污染源废气 氮氧化物的测定 非分散红外吸收法HJ 692-2014. 4; 废气; DA001; 1#废气排气口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 二氧化硫; 自动; 是; 二氧化硫监测设备（北京雪迪龙SCS-900UV）; 焙烧炉烟囱; 是; 非连续采样 至少3个; 自动监测设备故障期间，监测频次为至少每天4次，间隔不超过6h; 固定污染源废气 二氧化硫的测定 非分散红外吸收法HJ 629-2011,固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法HJ 57-2017. 5; 废气; DA001; 1#废气排气口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 6; 废气; DA001; 1#废气排气口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 颗粒物; 自动; 是; 颗粒物监测设备（深圳翠云谷TL-PMM180）; 焙烧炉烟囱; 是; 非连续采样 至少3个; 自动监测设备故障期间，监测频次为至少每天4次，间隔不超过6h; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996. 7; 废气; DA002; 2#废气排气口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 8; 废气; DA003; 3#废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB T 14675-1993. 9; 废气; DA003; 3#废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 氨的测定 离子选择电极法 GB/T 14669-1993,环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 10; 废气; DA003; 3#废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 11; 废气; DA003; 3#废气排放口; 烟气流速,烟气温度,烟气压力,烟气含湿量,烟气量,烟道截面积; 颗粒物; 手工; 非连续采样 至少3个; 1次/季; 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 GB/T 16157-1996,环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995. 12; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 臭气浓度; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 三点比较式臭袋法. 13; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氨（氨气）; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009,空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009. 14; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 氮氧化物; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ 479-2009. 15; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 二氧化硫; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 482-2009,环境空气 二氧化硫的测定 四氯汞盐吸收-副玫瑰苯胺分光光度法 HJ 483-2009. 16; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 硫化氢; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 空气质量 硫化氢 甲硫醇 甲硫醚 二甲二硫的测定气相色谱法 GB/T14678-1993. 17; 废气; 厂界; 温度,气压,风速,风向; 总悬浮颗粒物（空气动力学当量直径100μm以下）; 手工; 非连续采样 至少4个; 1次/半年; 重量法. 18; 废水; DW001; 雨水排放口; pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; pH值; 手工; 1个; 1次/天; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986; 雨水排放口每日有流动水时，开展一次检测。若检测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次检测。. 19; 废水; DW001; 雨水排放口; pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 化学需氧量; 手工; 1个; 1次/天; 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017; 雨水排放口每日有流动水时，开展一次检测。若检测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次检测。. 20; 废水; DW001; 雨水排放口; pH值,化学需氧量,氨氮（NH3-N）; 氨氮（NH3-N）; 手工; 1个; 1次/天; 水质 氨氮的测定 连续流动-水杨酸分光光度法HJ 665-2013; 雨水排放口每日有流动水时，开展一次检测。若检测一年无异常情况，可放宽至每季度有流动水排放时开展一次检测。. 21; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; pH值; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 玻璃电极法 GB 6920-1986. 22; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 总汞; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013. 23; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 总镉; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997. 24; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 六价铬; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物六价锚的测定 碱溶液提取 火焰原子吸收分光光度法HJ 1082 2019. 25; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 总砷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法HJ 680-2013. 26; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 总铅; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997. 27; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 总镍; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019. 28; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 总铜; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法HJ 491-2019. 29; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 2-氯酚; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 30; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 一氯甲烷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 31; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 二氯甲烷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 32; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 三氯甲烷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 33; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 四氯甲烷（四氯化碳）; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 34; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，1-二氯乙烷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 35; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，2-二氯乙烷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 36; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，1，1-三氯乙烷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 37; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，1，2-三氯乙烷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 38; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，1，2，2-四氯乙烷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 39; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，2-二氯丙烷; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 40; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 氯乙烯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 41; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，1-二氯乙烯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 42; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，2-二氯乙烯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 43; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 三氯乙烯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 44; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 四氯乙烯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015. 45; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 苯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 46; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 甲苯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 47; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 乙苯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 48; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 邻二甲苯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 49; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 对二甲苯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 50; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 间二甲苯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 51; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 氯苯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 52; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，2-二氯苯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 53; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 1，4-二氯苯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 54; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 硝基苯类; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 55; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 苯乙烯; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 642—2013. 56; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 苯并[a]芘; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 57; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 茚[1，2，3-cd]芘; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 58; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 苯并[a]蒽; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 59; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 二苯并（a，h）蒽; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 60; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 苯并[b]荧蒽; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 61; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 苯并[k]荧蒽; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 62; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 萘; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 63; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 苯胺类; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 64; 土壤; 监测点位; 土壤监测点; pH值; 总锶; 手工; 混合采样 多个混合样; 1次/年; 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法HJ 834-2017. 65; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; pH值; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986. 66; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 色度; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 色度的测定GB 11903-89. 67; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 浑浊度; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006. 68; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 嗅和味; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006. 69; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 溶解性总固体; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006. 70; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总硬度; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006. 71; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 肉眼可见物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 生活饮用水标准检验方法GB/T 5750.4-2006. 72; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 高锰酸盐指数; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(1.2)碱性高锰酸钾滴定法GB/T 5750.7-2006. 73; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总大肠菌群; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局 （2002年） 总大肠菌群多管发酵法. 74; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 细菌总数; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 生活饮用水标准检验方法 微生物指标(1.1)平皿计数法GB/T 5750.12-2006. 75; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总α放射性; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 总α放射性的测定 厚源法（HJ898-2017）. 76; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总β放射性; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 总β放射性的测定 厚源法 （HJ899-2017）. 77; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 阴离子表面活性剂; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 阴离子表面活性剂的测定 流动注射-亚甲基蓝分光光度法(HJ 826-2017). 78; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 钠; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法HJ 776-2015. 79; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总汞; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法HJ 597-2011 代替GB 7468-87. 80; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总镉; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 镉的测定 双硫腙分光光度法GB 7471-87. 81; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 六价铬; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法GB 7467-87. 82; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总砷; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 总砷的测定 二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法GB 7485-87. 83; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总铅; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 84; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总铜; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 85; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总锌; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法GB 7475-87. 86; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总锰; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB11911-1989. 87; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总铁; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法GB 11911-89. 88; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总硒; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法HJ 694-2014. 89; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 氨氮（NH3-N）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009. 90; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 亚硝酸盐; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016. 91; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 硝酸盐（以N计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016. 92; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 氰化物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009. 93; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 氟化物（以F-计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 氟化物的测定 离子选择电极法GB 7484-87. 94; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 碘化物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 碘化物的测定 离子色谱法HJ 778-2015. 95; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 硫化物; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 硫化物的测定 气相分子吸收光谱法 HJ/T 200-2005. 96; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 氯化物（以Cl-计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法HJ 84-2016. 97; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 硫酸盐（以SO42-计）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 硫酸盐的测定 重量法GB 11899-89. 98; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 挥发酚; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009. 99; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 三氯甲烷; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 顶空/气相色谱-质谱法. 100; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 四氯甲烷（四氯化碳）; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 顶空/气相色谱-质谱法. 101; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 苯; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 水质 苯系物的测定 气相色谱法 GB 11890-1989. 102; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 甲苯; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 顶空/气相色谱-质谱法. 103; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总铝; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 生活饮用水标准检验方法 金属指标GB/T 5750.6-2006. 104; 地下水; 监测井; 厂区监测井; 水温; 总锶; 手工; 瞬时采样 至少3个瞬时样; 1次/半年; 磷酸酯萃取色层法. |

监测质量保证与质量控制要求:

监测质量保证与质量控制按照HJ/T373和HJ819等规定执行，排污单位应根据自行监测方案及开展状况，梳理全过程监测质控要求，建立自行监测质量保证与质量控制体系。

监测数据记录、整理、存档要求:

监测记录信息按照HJ819及各行业自行监测技术指南规定执行。应同步记录监测期间的生产工况。监测原始记录至少保存五年。

### （二）环境管理台账记录

表13  环境管理台账记录表

| 序号 | 类别 | 记录内容 | 记录频次 | 记录形式 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 基本信息; 包括排污单位名称、生产设施基本信息、污染治理设施基本信息。如排污单位工艺、设施调整等发生变化的，应在基本信息台账记录表中进行相应修改，并将变化内容进行说明同时纳入执行报告中。 a)排污单位基本信息：排污单位名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、环保投资情况、环境影响评价审批意见文号、排污权交易文件及排污许可证编号等； b)生产设施基本信息：生产设施(设备)名称、编码、设施规格型号、相关参数(包括参数名称、设计值、单位)、设计生产能力等； c)污染治理设施基本信息：治理设施名称、编码、设施规格型号、相关参数(包括参数名称、设计值、单位)等。; 对未发生变化的基本信息，按年记录，1次/a；对于发生变化的基本信息，在发生变化时记录。; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字，定点保存档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 电子台账应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。. 2; 监测记录信息; a)自动监测运维记录 包括自动监测系统运行状况、系统辅助设备运行状况、系统校准、校验工作等；仪器说明书及相关标准规范中规定的其他检查项目；校准、维护保养、维修记录等。 b)手工监测记录信息 无自动监测要求的废气和废水污染物，排污单位应当按照排污许可证中手工监测要求记录手工监测的日期、时间、污染物排放口和监测点位、监测方法、监测频次、监测仪器及型号、采样方法等,并建立台账记录报告。 c)监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息监测期间生产及污染治理设施运行状况记录信息内容按相关规定执行。; 逐次记录; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字，定点保存档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 电子台账应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。. 3; 其他环境管理信息; （1）危废记录：基础信息包括危险废物的名称、代码、危险特性、物理性状、产生环节及去向等信息，具体参见工业固体废物排污许可证申请与核发技术规范附录。 （2）一般固废记录：基础信息包括名称、代码、类别、物理性状、产生环节、去向等信息，具体参见工业固体废物排污许可证申请与核发技术规范附录; 产生、储存、转运时按时记录; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字，定点保存档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 电子台账应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。. 4; 其他环境管理信息; 排污单位应记录的其他环境管理信息包括以下几方面： a)污染治理设施异常情况 应记录发生故障的污染治理设施、异常原因、故障期间污染物排放浓度以及应对措施。 b)特殊时段 应记录重污染天气应对期间和冬防期间等特殊时段的管理要求、执行情况(包括特殊时段生产设施运行管理信息和污染治理设施运行管理信息)等。 c)非正常工况 无机化学工业排污单位开停炉、设备检修等非正常工况信息按工况期记录，每工况期记录1次，内容应记录非正常工况时间、事件原因、是否报告、应对措施，并按生产设施与污染治理设施填写具体情况：生产设施应记录设施名称、编号、产品产量、原辅料消耗量、燃料消耗量等；污染治理设施应记录设施名称、编号、污染因子、排放量、排放浓度等。; 废气无组织污染防治措施管理信息，按日记录，1次/d. 特殊时段的台账记录频次原则上与正常生产记录频次要求-致，涉及特殊时段停产的排污单位或生产工序，该期间原则上仅对起始和结束当天进行1次记录，地方管理部门有特殊要求的，从其规定。 根据环境管理要求增加记录的内容，记录频次依实际情况确定。; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字，定点保存档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 电子台账应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。. 5; 生产设施运行管理信息; 排污单位应定期记录生产设施运行状况并留档保存，应按班次记录，至少包括以下内容： a)运行状态：开始时间，结束时间，是否按照生产要求正常运行； b)生产负荷：实际生产能力与设计生产能力之比，设计生产能力取最大设计值； c)产品产量：记录统计时段内主要产品产量； d)原辅料和燃料：记录名称、来源地、种类、用量、有毒有害物质成分及占比、是否为危险化学品。; a)正常工况： 运行状态：按照排污单位生产班次记录，每班次记录1次。 生态负荷：按照排污单位生产班次记录，每班次记录1次。 产品产量：连续性生产的排污单位产品产量按照班次记录，每班次记录1次。周期性生产的设施按照一个周期进行记录，周期小于1天的按照1天记录。 原辅料、燃料用量：按照批次记录，每批次记录1次。排污单位也可自行加严记录频次。b)非正常工况：非正常工况开始时刻至工况恢复正常时刻为-一个记录工况期。; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字，定点保存档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 电子台账应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。. 6; 污染防治设施运行管理信息; 包括废气、废水污染防治设施的运行管理信息，至少记录以下内容： a)有组织废气治理设施应记录环保设施废气处理能力(立方米/小时)、运行参数(包括运行工况等)、废气排放量、药剂使用量及运行费用等。 b)无组织废气治理设施应记录原辅料储库、燃料储库、成品库、物料输送系统等无组织废气污染治理措施相应的运行、维护、管理等。 c)废水治理设施应记录废水处理能力(吨/日)、运行参数(包括运行工况等)、废水排放量、废水回用量、污泥产生量及运行费用(元/吨)、出水水质(各因子浓度和水量等)、排水去向及受纳水体、排入的污水处理厂名称等。; a)污染治理设施运行状况：按照排污单位生产班次记录，每班次记录1次。非正常工况按照工况期记录，每工况期记录1次。 b)污染物产排情况：连续排放污染物的，按班次记录，每班次记录1次。非连续排放污染物的，按照产排污阶段记录，每个产排阶段记录1次。安装自动监测设施的按照自动监测频率记录，DCS.上保存自动监测记录。 c)药剂添加情况：采用批次投放的，按照投放批次记录，每投放批次记录1次。采用连续加药方式的，每班次记录1次。; 电子台账+纸质台账; 纸质台账应存放于保护袋、卷夹或保护盒等保存介质中；由专人签字，定点保存档案保存应采取防光、防热、防潮、防细菌及防污染等措施；如有破损应及时修补，并留存备查；保存时间原则上不低于5年。 电子台账应存放于电子存储介质中，并进行数据备份；可在排污许可管理信息平台填报并保存；由专人定期维护管理；保存时间原则上不低于5年。. |

### （三）执行（守法）报告

表14  执行（守法）报告信息表

| 序号 | 上报频次 | 主要内容 | 上报截止时间 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 年报; a）排污单位基本情况；(b）污染防治设施运行情况；(c）自行监测执行情况；(d）环境管理台账执行情况；(e）实际排放情况及合规判定分析；(f）信息公开情况；(g）排污单位内部环境管理体系建设和运行情况；(h）其他排污许可证规定的内容执行情况；(i）其他需要说明的问题；(j）结论；(k）附图附件。; 01-31; 执行报告详细要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》中执行报告编制要求及其附录执行。. 2; 季报; a）排污单位基本情况； (b）污染防治设施运行情况； (c）自行监测执行情况； (d）环境管理台账执行情况； (e）实际排放情况及合规判定分析； (f）合规性判定及分析结论等。; 第一季度：04-15;第二季度：07-15;第三季度：10-15; 执行报告详细要求按照《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》中执行报告编制要求及其附录执行。. |

### （四）信息公开

表15  信息公开表

| 序号 | 公开方式 | 时间节点 | 公开内容 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 1、国家排污许可信息公开系统。2、本单位信息公开专栏、信息亭、电子屏幕等场所；3、其他便于公众及时、准确获取信息的方式。; 及时公开、及时更新; 1.基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模； 2.排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量； 3.防治污染设施的建设和运行情况； 4.建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况； 5.突发环境事件应急预案； 6.季度及年度排污许可证执行报告中相关内容； 7.重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案； 8.其他应当公开的环境信息。; 按照《企业事业单位环境信息公开办法》和《排污许可管理办法（试行）》执行。. |

### （五）其他控制及管理要求

大气环境管理要求

/

水环境管理要求

/

土壤污染防治要求

1. 严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；2. 建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；3. 制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门（可通过全国排污许可证管理信息平台或全国污染源监测信息管理与共享系统等途径报送）。

固体废物污染环境防治要求

1. 记录固体废物产生、贮存、利用、处置的种类及数量（含委托利用处置和自行利用处置）；2. 属于一般工业固体废物的，其贮存场、处置场应符合GB18599的相关要求；采用库房、包装容器贮存的，应满足相应的防尘、防水、防漏环境保护要求；3. 属于危险废物的，其贮存应符合GB18597的相关要求，并委托具有危险废物环境许可证的单位进行利用处置或按照GB18484等相关标准及技术规范要求自行利用处置；危险废物应按照规定严格执行危险废物转移联单制度。

其他控制及管理要求

一、排污单位应当严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：（一）排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不得私设暗管或以其他方式逃避监管。保证污染防治设施正常使用，不得擅自拆除或闲置。（二）相关排污单位落实相关重污染天气应急管控措施，根据我市重污染天气应急预案，制定企业重污染天气应急预案，并根据重污染天气预警信息，按要求落实限产、限排、停产等应急响应措施。涉及大气污染物排放的工业企业，应在保证基本民生和安全生产的基础上，根据自身实际，编制《重污染天气应急响应操作方案》，并结合实际不断完善，增强应急减排措施的科学性、可操作性和可核实性。（三）按照自行监测相关要求，编制企业自行监测方案，并按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开。（四）按规范进行台账记录，主要内容包括生产信息、燃料、原辅材料使用情况、污染防治设施运行记录、监测数据等。（五）按排污许可证规定，定期在国家排污许可证管理信息平台填报信息，编制排污许可证执行报告，及时报送环境保护主管部门并公开。（六）法律法规规定的其他义务。二、严格执行环评制度，按照环境影响评估报告（备案）等要求，全面严格落实各项污染防治措施。环保设施是否配套请核实。按照《企事业单位环境信息公开管理办法》要求进行环境信息公开，建立畅通的公众参与平台。排污单位在原场址内实施新改扩建项目，应当开展环境影响评价的，在通过环境影响评价审批或者备案后，产生实际排污行为之前，应当变更并领取排污许可证。三、环境风险防范排污单位要扎实做好环境风险排查工作和风险评估工作，认真制定《突发环境事件应急预案》，并做好应急演练等工作。四、按照相关环境保护要求，加强工业固体废弃物、危废、噪声和放射源的管理和处置。五、在重污染天气应急和重大活动保障期间，落实相关方案要求的减排措施。

## 七、许可证变更、延续记录

表16  许可证变更、延续记录表

| 重新申请/变更/延续时间 | 内容/事由 | 重新申请/变更/延续前证书编号 |
| --- | --- | --- |
| 变更,2023-03-29; 变更排气筒出口内径; 91370400743362846C001V. 变更,2022-12-17; 补充设备; 91370400743362846C001V. 变更,2022-04-01; 补充土壤、地下水检测相关内容，修改在线监测设备信息; 91370400743362846C001V. 变更,2021-05-08; 补充危废信息; 91370400743362846C001V. 变更,2020-12-28; 补充土壤污染防治相关内容; 91370400743362846C001V. |

注：1. 在排污许可证有效期内，排污单位的名称、注册地址、法定代表人或者实际负责人等基本信息或排污口位置、排放去向、排放浓度、排放量等许可事项发生变化的，以及进行新改扩建项目，应提出变更申请。

2.国家或地方污染物排放标准等发生变化时，核发机关应主动通知排污单位进行变更，排污单位在接到通知后二十日内申请变更。

## 八、其他许可内容

/

排污许可证

副本

第二册

证书编号：91370400743362846C001V

单位名称：枣庄市永利化工有限公司

注册地址：枣庄市市中区齐村镇朱子埠矿南

行业类别：无机盐制造

生产经营场所地址：枣庄市市中区齐村镇朱子埠矿南

统一社会信用代码：91370400743362846C

法定代表人（主要负责人）：李君祥

技术负责人：邱强丰

固定电话：06323557468  移动电话：13963241546

有效期限：自2020年09月01日起至2023年08月31日止

发证机关：（公章）枣庄市生态环境局

发证日期：2020年08月20日

## 九、排污单位登记信息

### （一）主要产品及产能

表17 主要产品及产能信息表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 产品种类 | 产品名称 | 计量单位 | 设计值 | 设计年生产时间（h） | 其他产品信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1; 其他无机化学行业生产线—其他; 碳酸锶生产线; 碳化物及碳酸盐; 碳酸锶（碳酸钡）; 万t/a; 2; 7200; 碳酸盐产量为碳酸锶年产2万t（碳酸钡年产5万t）（碳酸锶和碳酸钡共用一套生产装置）. 副产品; 硫氢化钠; t/a; 6000; 7200. 副产品; 硫脲; t/a; 5000; 7200. 副产品; 硫磺; t/a; 2500; 7200. |

表17-1 主要产品及产能信息补充表

| 序号 | 生产线类型 | 生产线编号 | 主要生产单元名称 | 主要工艺名称 | 生产设施名称 | 生产设施编号 | 设施参数 |  |  |  | 其他设施信息 | 其他工艺信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 参数名称 | 计量单位 | 设计值 | 其他设施参数信息 |  |  |
| 1; 其他无机化学行业生产线—其他; 碳酸锶生产线; 原料预处理/制备单元; 混合破碎; 磨机; MF0020; 处理量; t/h; 10. 破碎机; MF0018; 处理量; t/h; 10. 细破机; MF0019; 处理量; t/h; 10. 焙烧; 焙烧; 焙烧炉; MF0021; 直径×长度; m; Ф3.5×52. 浸取、澄清; 浸取、澄清; 澄清罐; MF0071; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0072; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0073; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0074; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0075; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0076; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0077; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0078; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0079; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0080; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0081; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0082; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 澄清罐; MF0083; 容积; m3; 23; Ф3000×3500. 浸取罐; MF0022; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0042; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0043; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0044; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0045; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0046; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0047; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0048; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0049; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0050; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0051; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0052; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0053; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0054; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0055; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0056; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0057; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0058; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0059; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0060; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0061; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0062; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0063; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0064; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0065; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0066; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0067; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 浸取罐; MF0068; 容积; m3; 15; 3000×3000×1900. 热水罐; MF0023; 容积; m3; 20; Ф3000×3000. 热水罐; MF0069; 容积; m3; 20; Ф3000×3000. 热水罐; MF0070; 容积; m3; 20; Ф3000×3000. 炭化; 炭化; 二氧化碳卧式储罐; MF0024; 容积; m3; 50. 二氧化碳卧式储罐; MF0084; 容积; m3; 50. 高位槽; MF0093; 容积; m3; 4.5; Φ2000×1500. 高位槽; MF0094; 容积; m3; 4.5; Φ2000×1500. 缓冲罐; MF0095; 容积; m3; 18; Ф2800×3000. 缓冲罐; MF0096; 容积; m3; 18; Ф2800×3000. 缓冲罐; MF0097; 容积; m3; 18; Ф2800×3000. 缓冲罐; MF0098; 容积; m3; 18; Ф2800×3000. 缓冲罐; MF0099; 容积; m3; 18; Ф2800×3000. 缓冲罐; MF0100; 容积; m3; 95; Ф5000×5000. 缓冲罐; MF0101; 容积; m3; 95; Ф5000×5000. 碳化塔; MF0025; 直径X 高度; （m）X （m）; Ф1.8×1.8. 碳化塔; MF0085; 直径X 高度; （m）X （m）; Ф1.8×1.8. 碳化塔; MF0086; 直径X 高度; （m）X （m）; Ф1.8×1.8. 碳化塔; MF0087; 直径X 高度; （m）X （m）; Ф1.8×1.8. 碳化塔; MF0088; 直径X 高度; （m）X （m）; Ф1.8×1.8. 碳化塔; MF0089; 直径X 高度; （m）X （m）; Ф1.8×1.8. 碳化塔; MF0090; 直径X 高度; （m）X （m）; Ф1.8×1.8. 碳化塔; MF0091; 直径X 高度; （m）X （m）; Ф1.8×1.8. 碳化塔; MF0092; 直径X 高度; （m）X （m）; Ф1.8×1.8. 离心脱水; 离心脱水; 沉降离心机; MF0026; 处理量; t/h; 2; 卧式螺旋推料沉降离心机LW530X2280-N. 离心机; MF0027; 处理量; t/h; 1. 干燥包装单元; 烘干包装; 烘干机; MF0028; 处理量; t/h; 1; Ф2000×29000. 烘干机; MF0102; 处理量; t/h; 1; Ф2000×29000. 公用单元; 供热工程; 余热锅炉; MF0029; 蒸汽量; t/h; 6.5; 规格型号QC56/480-6.5-0.7/200. 出口蒸汽温度; 出口温度; 200. 2; 其他无机化学行业生产线—其他; 硫脲生产线; 反应单元; 合成; 反应釜; MF0001; 容积; m3; 25; Ф2700×4500. 反应釜; MF0103; 容积; m3; 25; Ф2700×4500. 反应釜; MF0104; 容积; m3; 25; Ф2700×4500. 反应釜; MF0105; 容积; m3; 25; Ф2700×4500. 反应釜; MF0106; 容积; m3; 25; Ф2700×4500. 反应釜; MF0107; 容积; m3; 25; Ф2700×4500. 清水槽; MF0108; 容积; m3; 14; Ф2000×4500. 清水槽; MF0109; 容积; m3; 14; Ф2000×4500. 过滤; 过滤; 真空过滤皮带机; MF0002; 过滤面积; m2; 35. 结晶; 结晶; 冰机; MF0133. 冰机; MF0134. 结晶釜; MF0004; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0110; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0111; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0112; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0113; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0114; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0115; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0116; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0117; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0118; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0119; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0120; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0121; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0122; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0123; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 结晶釜; MF0124; 容积; m3; 23; Ф2600×4500. 母液槽; MF0003; 容积; m3; 6. 母液槽; MF0125; 容积; m3; 6. 母液槽; MF0126; 容积; m3; 6. 母液槽; MF0127; 容积; m3; 6. 母液槽; MF0128; 容积; m3; 6. 母液槽; MF0129; 容积; m3; 6. 母液槽; MF0130; 容积; m3; 6. 母液槽; MF0131; 容积; m3; 6. 母液槽; MF0132; 容积; m3; 6. 蒸发冷; MF0135. 蒸发冷; MF0136. 离心; 离心; 离心机; MF0005; 处理量; t/h; 2; Ф1360. 离心机; MF0137; 处理量; t/h; 2; Ф1360. 干燥包装单元; 烘干包装; 干燥机; MF0006; 处理量; t/h; 2. 3; 其他无机化学行业生产线—其他; 硫氢化钠生产线; 气液分离; 气液分离; 气水分离器; MF0030; 容积; m3; 1.5; Ф1000×2000. 气水分离器; MF0031; 容积; m3; 1.5; Ф1000×2000. 氢氧化钠储罐; MF0014; 容积; m3; 100. 吸收罐; MF0032; 容积; m3; 6; Ф1600×3000. 吸收罐; MF0033; 容积; m3; 6; Ф1600×3000. 吸收罐; MF0034; 容积; m3; 6; Ф1600×3000. 吸收; 吸收; 成品储罐; MF0016; 容积; m3; 1000. 成品储罐; MF0017; 容积; m3; 200. 成品储罐; MF0036; 容积; m3; 200. 过滤器; MF0015; 过滤面积; m2; 5. 过滤器; MF0035; 过滤面积; m2; 5. 计量槽; MF0037; 直径; m; 2. 4; 其他无机化学行业生产线—其他; 硫磺生产线; 反应单元; 转化; 硫化氢气柜; MF0038; 容积; m3; 980. 燃烧炉; MF0007; 直径; m; 2.6. 长度; m; 4. 转化器; MF0008; 直径; m; 2. 高度; m; 9. 精品分离单元; 冷凝; 二、三级冷凝冷却器; MF0010; 换热面积; m2; 100. 四级冷凝冷却器; MF0011; 换热面积; m2; 70. 一级冷凝冷却器; MF0009; 换热面积; m2; 120. 捕集、包装; 捕集、包装; 捕集器; MF0012. 捕集器; MF0041. 分气包; MF0013. 压缩机; MF0039. 压缩机; MF0040. |

### （二）主要原辅材料及燃料

表18 主要原辅材料及燃料信息表

| 序号 | 种类（1） |  | 类型 |  |  | 名称（2） |  | 设计年使用量 |  | 设计年使用计量单位（3） |  | 硫元素占比（%） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%）（4） |  | 其他信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料及辅料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 辅料; 工业品; 液碱; 0.45; 万t/a; /. 2; 辅料; 工业品; 液态二氧化碳; 0.8; 万t/a; /. 3; 原料; 工业品; 石灰氮; 1.1; 万t/a; /. 4; 原料; 天然资源-固体矿; 天青石; 4; 万t/a; 14.5. |
| 燃料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 燃料名称 |  | 年最大使用量 | 计量单位 |  | 含水率(%) |  | 灰分（%） |  | 硫分（%） |  | 低位热值（kJ/kg） |  | 有毒有害物质 |  | 成分占比（%） |  | 其他信息 |
| 1; 煤; 14000; t; 5.81; 17.47; 0.42; 25257. |

### （三）产排污节点、污染物及污染治理设施

表19  废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 生产线类型及编号 | 产污设施编号 | 产污设施名称（1） | 主要生产单元 | 对应产污环节名称（2） | 污染物种类（3） | 排放形式（4） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 有组织排放口名称 | 有组织排放口编号（6） | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理效率（%） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |
| 1; 其他无机化学行业生产线—其他，碳酸锶生产线; MF0018; 破碎机; 原料预处理/制备单元; 破碎; 颗粒物; 无组织; TA001; 水喷淋; 喷水抑尘; 90; 是. 2; 其他无机化学行业生产线—其他，碳酸锶生产线; MF0019; 细破机; 原料预处理/制备单元; 破碎; 颗粒物; 无组织; TA002; 水喷淋; 喷水抑尘; 90; 是. 3; 其他无机化学行业生产线—其他，碳酸锶生产线; MF0021; 焙烧炉; 焙烧; 焙烧; 颗粒物; 有组织; TA003; 布袋除尘器; 布袋除尘; 99; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 焙烧; 二氧化硫; 有组织; TA004; 脱硫系统; 石灰石-石膏法脱硫; 90; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 焙烧; 氮氧化物; 有组织; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 4; 其他无机化学行业生产线—其他，碳酸锶生产线; MF0028; 烘干机; 干燥包装单元; 烘干; 颗粒物; 有组织; TA005; 布袋除尘器; 布袋除尘; 99; 是; 2#废气排气口; DA002; 是; 一般排放口; 烘干颗粒物. 烘干; 颗粒物; 有组织; TA006; 旋风除尘器; 旋风除尘; 99; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口; 烘干炉燃烧废气. 烘干; 二氧化硫; 有组织; TA004; 脱硫系统; 石灰石-石膏法脱硫; 90; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口; 烘干炉燃烧废气. 烘干; 氮氧化物; 有组织; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口; 烘干炉燃烧废气. 5; 其他无机化学行业生产线—其他，硫脲生产线; MF0002; 真空过滤皮带机; 过滤; 过滤; 硫化氢; 有组织; TA004; 脱硫系统; 石灰石-石膏法脱硫; 90; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 过滤; 氨（氨气）; 有组织; TA007; 氨吸收塔; 水吸收; 95; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 过滤; 臭气浓度; 有组织; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 6; 其他无机化学行业生产线—其他，硫氢化钠生产线; MF0015; 过滤器; 吸收; 吸收; 硫化氢; 有组织; TA004; 脱硫系统; 石灰石-石膏法脱硫; 90; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 吸收; 臭气浓度; 有组织; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 7; 其他无机化学行业生产线—其他，硫磺生产线; MF0012; 捕集器; 捕集、包装; 捕集; 二氧化硫; 有组织; TA004; 脱硫系统; 石灰石-石膏法脱硫; 90; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 捕集; 硫化氢; 有组织; TA004; 脱硫系统; 石灰石-石膏法脱硫; 90; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 捕集; 臭气浓度; 有组织; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 8; 其他无机化学行业生产线—其他，硫脲生产线; MF0005; 离心机; 离心; 离心; 硫化氢; 有组织; TA004; 脱硫系统; 石灰石-石膏法脱硫; 90; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 离心; 氨（氨气）; 有组织; TA007; 氨吸收塔; 水吸收; 95; 是; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 离心; 臭气浓度; 有组织; 1#废气排气口; DA001; 是; 主要排放口. 9; 其他无机化学行业生产线—其他，硫脲生产线; MF0006; 干燥机; 干燥包装单元; 干燥; 颗粒物; 有组织; TA008; 除尘系统; 袋式除尘; 99; 是; 3#废气排放口; DA003; 是; 一般排放口. 干燥; 硫化氢; 有组织; 3#废气排放口; DA003; 是; 一般排放口. 干燥; 氨（氨气）; 有组织; 3#废气排放口; DA003; 是; 一般排放口. 干燥; 臭气浓度; 有组织; 3#废气排放口; DA003; 是; 一般排放口. |

表20  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别（1） | 污染物种类（2） | 污染治理设施 |  |  |  |  |  | 排放去向 | 排放方式 | 排放规律（4） | 排放口编号（6） | 排放口名称 | 排放口设置是否符合要求（7） | 排放口类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称（5） | 污染治理设施工艺 | 设计处理水量（t/h） | 是否为可行技术 | 污染治理设施其他信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1; 脱硫系统废水; 全盐量,悬浮物; TW001; 沉淀池; 沉淀; 2.5; 是; 不外排; 无; 沉淀后上清液循环使用，不外排。. 生活废水; 化学需氧量,氨氮（NH3-N）,总磷（以P计）,pH值,悬浮物,五日生化需氧量,动植物油,总氮（以N计）; TW002; 化粪池; /; 2; 是; 不外排; 无; 经化粪池收集后由环卫部门定期清掏，不外排。. 初期雨水; 化学需氧量,pH值,悬浮物; 不外排; 无; 进入厂区内事故水池. 锅炉排污水; 化学需氧量,pH值,溶解性总固体（全盐类）; 不外排; 无; 回用于厂内脱硫系统补水，不外排。. 软水制备废水; 化学需氧量,pH值,溶解性总固体（全盐类）; 不外排; 无; 回用于厂内脱硫系统补水，不外排。. 脱硫废水; 化学需氧量,pH值,悬浮物,氟化物（以F-计）,硫化物,总汞,总镉,总铬,六价铬,总砷,总铅; 不外排; 无; 沉淀后上清液循环使用，不外排。. |

### （四）排污权使用和交易信息

/

注：如发生排污权交易，需要载明；如果未发生交易，无需载明。

## 十、补充登记信息

其他需要说明的信息

## 十一、附图和附件

图1 生产工艺流程图

图2  生产厂区总平面布置图

图3  监测点位示意图

排污许可编码对照表

1 生产设施编码对照表

生产设施许可编号; 生产设施企业内部编号; 生产设施名称; 主要生产单元名称; 主要工艺名称. MF0001; MF2-1; 反应釜; 反应单元; 合成. MF0002; MF2-2; 真空过滤皮带机; 过滤; 过滤. MF0003; MF2-3; 母液槽; 结晶; 结晶. MF0004; MF2-4; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0005; MF2-5; 离心机; 离心; 离心. MF0006; MF2-6; 干燥机; 干燥包装单元; 烘干包装. MF0007; MF3-1; 燃烧炉; 反应单元; 转化. MF0008; MF3-2; 转化器; 反应单元; 转化. MF0009; MF3-3; 一级冷凝冷却器; 精品分离单元; 冷凝. MF0010; MF3-4; 二、三级冷凝冷却器; 精品分离单元; 冷凝. MF0011; MF3-5; 四级冷凝冷却器; 精品分离单元; 冷凝. MF0012; MF3-6; 捕集器; 捕集、包装; 捕集、包装. MF0013; MF3-7; 分气包; 捕集、包装; 捕集、包装. MF0014; MF4-1; 氢氧化钠储罐; 气液分离; 气液分离. MF0015; MF4-2; 过滤器; 吸收; 吸收. MF0016; MF4-3; 成品储罐; 吸收; 吸收. MF0017; MF4-4; 成品储罐; 吸收; 吸收. MF0018; MF1-1; 破碎机; 原料预处理/制备单元; 混合破碎. MF0019; MF1-2; 细破机; 原料预处理/制备单元; 混合破碎. MF0020; MF1-3; 磨机; 原料预处理/制备单元; 混合破碎. MF0021; MF1-4; 焙烧炉; 焙烧; 焙烧. MF0022; MF1-5; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0023; MF1-6; 热水罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0024; MF1-7; 二氧化碳卧式储罐; 炭化; 炭化. MF0025; MF1-8; 碳化塔; 炭化; 炭化. MF0026; MF1-10; 沉降离心机; 离心脱水; 离心脱水. MF0027; MF1-9; 离心机; 离心脱水; 离心脱水. MF0028; MF1-11; 烘干机; 干燥包装单元; 烘干包装. MF0029; MF1-12; 余热锅炉; 公用单元; 供热工程. MF0030; MF4-5; 气水分离器; 气液分离; 气液分离. MF0031; MF4-6; 气水分离器; 气液分离; 气液分离. MF0032; MF4-7; 吸收罐; 气液分离; 气液分离. MF0033; MF4-8; 吸收罐; 气液分离; 气液分离. MF0034; MF4-9; 吸收罐; 气液分离; 气液分离. MF0035; MF4-10; 过滤器; 吸收; 吸收. MF0036; MF4-11; 成品储罐; 吸收; 吸收. MF0037; MF4-12; 计量槽; 吸收; 吸收. MF0038; MF3-8; 硫化氢气柜; 反应单元; 转化. MF0039; MF3-10; 压缩机; 捕集、包装; 捕集、包装. MF0040; MF3-11; 压缩机; 捕集、包装; 捕集、包装. MF0041; MF3-9; 捕集器; 捕集、包装; 捕集、包装. MF0042; MF113; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0043; MF114; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0044; MF115; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0045; MF116; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0046; MF117; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0047; MF118; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0048; MF119; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0049; MF120; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0050; MF121; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0051; MF122; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0052; MF123; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0053; MF124; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0054; MF125; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0055; MF126; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0056; MF127; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0057; MF128; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0058; MF129; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0059; MF130; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0060; MF131; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0061; MF132; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0062; MF133; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0063; MF134; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0064; MF135; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0065; MF136; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0066; MF137; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0067; MF138; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0068; MF139; 浸取罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0069; MF140; 热水罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0070; MF141; 热水罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0071; MF142; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0072; MF143; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0073; MF144; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0074; MF145; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0075; MF146; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0076; MF147; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0077; MF148; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0078; MF149; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0079; MF150; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0080; MF151; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0081; MF152; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0082; MF153; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0083; MF154; 澄清罐; 浸取、澄清; 浸取、澄清. MF0084; MF155; 二氧化碳卧式储罐; 炭化; 炭化. MF0085; MF156; 碳化塔; 炭化; 炭化. MF0086; MF157; 碳化塔; 炭化; 炭化. MF0087; MF158; 碳化塔; 炭化; 炭化. MF0088; MF159; 碳化塔; 炭化; 炭化. MF0089; MF160; 碳化塔; 炭化; 炭化. MF0090; MF161; 碳化塔; 炭化; 炭化. MF0091; MF162; 碳化塔; 炭化; 炭化. MF0092; MF163; 碳化塔; 炭化; 炭化. MF0093; MF164; 高位槽; 炭化; 炭化. MF0094; MF165; 高位槽; 炭化; 炭化. MF0095; MF166; 缓冲罐; 炭化; 炭化. MF0096; MF167; 缓冲罐; 炭化; 炭化. MF0097; MF168; 缓冲罐; 炭化; 炭化. MF0098; MF169; 缓冲罐; 炭化; 炭化. MF0099; MF170; 缓冲罐; 炭化; 炭化. MF0100; MF171; 缓冲罐; 炭化; 炭化. MF0101; MF172; 缓冲罐; 炭化; 炭化. MF0102; MF173; 烘干机; 干燥包装单元; 烘干包装. MF0103; MF207; 反应釜; 反应单元; 合成. MF0104; MF208; 反应釜; 反应单元; 合成. MF0105; MF209; 反应釜; 反应单元; 合成. MF0106; MF210; 反应釜; 反应单元; 合成. MF0107; MF211; 反应釜; 反应单元; 合成. MF0108; MF212; 清水槽; 反应单元; 合成. MF0109; MF213; 清水槽; 反应单元; 合成. MF0110; MF214; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0111; MF215; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0112; MF216; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0113; MF217; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0114; MF218; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0115; MF219; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0116; MF220; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0117; MF221; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0118; MF222; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0119; MF223; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0120; MF224; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0121; MF225; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0122; MF226; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0123; MF227; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0124; MF228; 结晶釜; 结晶; 结晶. MF0125; MF229; 母液槽; 结晶; 结晶. MF0126; MF230; 母液槽; 结晶; 结晶. MF0127; MF231; 母液槽; 结晶; 结晶. MF0128; MF232; 母液槽; 结晶; 结晶. MF0129; MF233; 母液槽; 结晶; 结晶. MF0130; MF234; 母液槽; 结晶; 结晶. MF0131; MF235; 母液槽; 结晶; 结晶. MF0132; MF236; 母液槽; 结晶; 结晶. MF0133; MF237; 冰机; 结晶; 结晶. MF0134; MF238; 冰机; 结晶; 结晶. MF0135; MF239; 蒸发冷; 结晶; 结晶. MF0136; MF240; 蒸发冷; 结晶; 结晶. MF0137; MF241; 离心机; 离心; 离心.

2.1 废气污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TA001; TA007; 水喷淋; 喷水抑尘. TA002; TA008; 水喷淋; 喷水抑尘. TA003; TA001; 布袋除尘器; 布袋除尘. TA004; TA002; 脱硫系统; 石灰石-石膏法脱硫. TA005; TA004; 布袋除尘器; 布袋除尘. TA006; TA003; 旋风除尘器; 旋风除尘. TA007; TA005; 氨吸收塔; 水吸收. TA008; TA006; 除尘系统; 袋式除尘.

2.2 废水污染治理设施编码对照表

污染治理设施许可编号; 污染治理设施企业内部编号; 污染治理设施名称; 污染治理设施工艺. TW001; TW001; 沉淀池; 沉淀. TW002; TW002; 化粪池; /.

3.1 废气排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DA001; DA001; 1#废气排气口; 主要排放口. DA002; DA002; 2#废气排气口; 一般排放口. DA003; DA003; 3#废气排放口; 一般排放口.

3.2 废水排放口编码对照表

排放口许可编号; 排放口企业内部编号; 排放口名称; 排放口类型. DW001; YS001; 雨水排放口; 雨水排放口.

4无组织排放编码对照表

无组织排放许可编号; 无组织排放企业内部编号; 产污环节. MF0018; MF1-1; 破碎. MF0019; MF1-2; 破碎.